公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查

《消防安全检查申报表》室内装修材料

燃烧性能等级填写说明

- 装修材料分类及燃烧性能等级划分

- 顶棚：装修材料要求最高。

- 墙面：内墙、外墙；涂料、油漆、板材等。

- 地面：地毯、地板。

- 隔断：建筑内部固定的、不到顶的垂直分隔物。

固定家具：与建筑结构固定在一起或不易改变位置的家具。如建筑内部的壁橱、壁柜、陈列台、大型货架等。《建筑防火通用规范》实施指南明确固定家具还包括桌椅、沙发、衣柜、柜台、服务台、货架，以及其他家具。

装饰织物：满足建筑内部功能需求，由棉、麻、丝、毛等天然纤维及其他合成纤维制作的纺织品，如窗帘、帷幕等。

其他装修装饰材料：指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。

按照装修材料燃烧性能分为四级：A级（不燃材料）、B1级（难燃材料）、B2级（可燃材料）、B3级（易燃材料）

- 如何判定材料的燃烧性能等级

- 查阅材料《检验报告》中结论部分可知建筑材料及制品的燃烧性能等级。

- 例：

- 民用建筑装修材料燃烧性能等级一般要求

| - 建筑物及场所 | - 平面 - 布置 | - 建筑规模、性质 | - 顶棚 | - 墙面 | - 地面 | - 隔断 | - 固定 - 家具 | - 装饰 - 织物 | - 其他装修装饰材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 商店的营业厅 | - 地上 | - 每层建筑面积＞1500㎡或总建筑面积＞3000㎡ | - A | - B1 | - B1 | - B1 | - B1 | - B1 | - B2（单多） - B1（高层） |
|  |  | - 每层建筑面积≤1500㎡或总建筑面积≤3000㎡ | - A | - B1 | - B1 | - B1 | - B2（单多） - B1（高层） | - B1 | - —（单多） - B2（高层） |
|  | - 地下 | - — | - A | - A | - A | - B1 | - B1 | - B1 | - B2 |
| - 宾馆、饭店的客房及公共活动用房等 | - 地上 | - 设置送回风道（管）的集中空气调节系统 | - A | - B1 | - B1 | - B1 | - B2 | - B2（单多、二类建筑） - B1（一类建筑） | - B2（单多、二类建筑） - B1（一类建筑） |
|  |  | - 无集中空气调节系统 | - B1 | - B1 | - B2 | - B2 | - B2 | - B2 | - — |
|  | - 地下 | - — | - A | - B1 | - B1 | - B1 | - B1 | - B1 | - B2 |
| - 歌舞娱乐游艺场所 | - 地上 | - — | - A | - B1 | - B1 | - B1 | - B1 | - B1 | - B1 |
|  | - 地下 | - — | - A | - A | - B1 | - B1 | - B1 | - B1 | - B1 |
| - 餐饮场所 | - 地上 | - 建筑面积＞100㎡ | - A | - B1 | - B1 | - B1 | - B2 | - B1 | - B2 |
|  | - 地下 | - — | - A | - A | - A | - B1 | - B1 | - B1 | - B2 |

- 备注：上表仅列举了常见场所的装修材料燃烧性能要求，对于建筑内的特别场所、允许放宽设置条件的情形详见《建筑防火通用规范》GB55037-2022及《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中具体规定。